一、 核心功能模块设计

1. 资料管理与评价单元识别

矢量数据载入： 支持加载补充耕地地块位置和图斑矢量数据（比例尺不低于 1:10000）。

评价单元自动/手动划定： 根据规范原则（地形部位、土壤类型、来源、利用现状一致），系统辅助用户将大图斑拆分为评价单元（原则上不超过 1500 亩）或合并小图斑 。

2. 实地踏勘模块（对应附件2）

该模块需实现规范要求的各项指标录入，建议采用下拉菜单以标准化填报：

位置信息： 通过 GPS 自动获取经纬度坐标，并支持手动微调 。

农业生产符合性指标：

有效土层厚度： 记录测量值（取整数）。

地形坡度： 支持读取 DEM 数据或现场录入（保留 1 位小数）。

土壤侵入体与砾石： 记录类型及含量百分比（取整数）。

水资源保障与道路通行： 设为定级选项（如：充分满足、基本可通达等）。

耕地质量评价指标： 包含地形部位（12类）、质地构型（7类）、排水能力、海拔、农田防护水平及耕层厚度 。

3. 土壤采样模块（对应附件3）

多点布点引导： 每个评价单元至少布设 3 个点位，系统应在地图上记录每个分点的经纬度 。

采样过程控制：

采样深度： 表层混合样默认为 0~20cm 。

样品重量： 记录混合后的样品重量（建议留取鲜样 1.5kg）。

标签生成： 自动生成包含采样日期、编号、采样人的电子标签或二维码 。

4. 举证照片采集模块

规范对照片采集有严格要求，APP应设置拍照引导：

景观照片： 必须包含样点地表、地形、植被、水源、道路等特征 。

过程照片： 包含现场工作照、剖面/土钻断面照、四分法工作照、容重采样照等 。

水印功能： 自动在照片上叠加经纬度、时间、地块编号等信息，防止作假。

二、 业务逻辑与数据处理

1. 农业生产符合性“一票否决”制

在应用逻辑中设置：若有效土层厚度、坡度、侵入体、水资源、道路或土壤污染状况中有 1 项指标超出阈值，系统应自动标记为“不合格”，并提醒用户无需开展后续的耕地质量等级评价指标检测 。

2. 数据整合与导出

表格自动生成： 现场录入完成后，一键生成符合规范样式的附件 2 和附件 3（PDF 或 Excel 格式）。

数据集合并：

外业数据： 来自实地踏勘和采样记录。

内业检测数据： 预留接口录入检验机构出具的有机质、有效磷、速效钾、容重、pH、水溶性盐及污染指标数据 。

最终评价： 根据合并后的数据集，按照 GB/T 33469 执行耕地质量等级评价 。

三、 开发建议

离线地图： 考虑到野外调查通常信号较差，必须支持离线底图下载和离线数据暂存功能。

角色权限： 设置调查员（录入）、专家（电子签字确认）、审核员（汇总）三种权限 。

逻辑校验： 比如“有效土层厚度”必须大于“耕层厚度”，质地构型分类需符合地区规则等，减少现场录入错误。

- 数据库核心字段设计（部分）为了后续导出附件 2 和附件 3，建议数据库表结构设计如下：

- 评价单元/图斑表

- (Evaluation_Unit)Unit_ID: 唯一标识符。

- Project_Name: 项目名称（非项目类可为空）。

- Plot_No: 图斑编号 。

- Area: 面积（$m^2$），需保留 2 位小数 。

- Land_Type_Before: 变更前土地利用类型 。

- Change_Date: 变更时间 。

- Utilization_Type: 利用类型（水田、水浇地、旱地）。

- Status: 评价状态（待踏勘、农业符合性不合格、待等级评价、完成）。

- 实地踏勘与调查表 (Field_Survey)

- Effective_Soil_Thickness: 有效土层厚度（整数，单位：cm）。

- Slope: 地形坡度（1 位小数，单位：°）。

- Surface_Flatness: 田面平整程度（枚举：平整、基本平整、不平整）。

- Intrusion_Type_Content: 侵入体类型及含量（百分比，整数）。

- Gravel_Content: 砾石含量（百分比，整数）。

- Water_Resource_Security: 水资源保障条件（枚举：充分满足、满足、基本满足、不满足）。

- Road_Access: 道路通行条件（枚举：可通达、基本可通达、不可通达）。

- Soil_Texture_Config: 质地构型（枚举：薄层型、松散型等 7 类）。

- Plough_Layer_Thickness: 耕层厚度（1 位小数，单位：cm）。

- 农业生产符合性判定逻辑 (一票否决项)这是 APP 逻辑判断的核心。

- 根据规范，以下 6 项指标只要有 1 项超出阈值，系统应立即终止鉴定流程，判定为“不合格” 。判定项目判定逻辑 (不合格情形示例)规范参考:

- 1、有效土层厚度小于 6.1 节设定的阈值 (通常各地根据作物生长需求设定最低值)

- 2、地形坡度超过该地区允许开垦的最大坡度 (如大于 25°)田面平整度被专家判定为“不平整”且不满足基本生产条件

- 3、土壤侵入体含有大量建筑垃圾、塑料、煤渣等且含量超过阈值

- 4、水资源保障被判定为“不满足”，即降水与灌溉均无法保障作物生长

- 5、道路通行被判定为“不可通达”，通用农机具无法到达田块

- 6、土壤污染状况土壤环境质量检测指标超过 GB 15618 风险管控值

- 数据集成与数据集生成流程最终的数据集需要将“外业记录”与“实验室检测”通过评价单元 ID (Unit_ID) 关联。

- 第一阶段 (APP采集): 完成实地踏勘（附件 2）和采样记录（附件 3）。

- 第二阶段 (实验室导入): 样品送检后，将以下数据录入系统 ：

- 理化指标: 有机质、有效磷、速效钾、pH、水溶性盐 。

- 物理指标: 容重、耕层土壤质地（国际制分类）。

- 第三阶段 (自动计算):

- 面积加权:

- 若一个评价单元有多个样点，系统自动计算均值 。

- 等级评价: 调用 GB/T 33469 评价模型，结合外业的地形部位、排水能力、农田防护水平等指标，得出最终等级 。

- 数据库核心字段设计（部分）建议数据库表结构设计遵循以下逻辑，以确保数据能一键导出为规范要求的 Excel 或 PDF 。

- 评价单元/图斑主表 (Evaluation_Unit)Unit_ID: 唯一标识符 。

- Project_Name: 项目名称 。

- Plot_Area: 面积 ($m^2$)，保留 2 位小数 。

- Admin_Division: 地理位置（市、县、乡、村） 。

- Pre_Land_Use: 变更前土地利用类型及时间 。

- Current_Use: 利用类型（水田、水浇地、旱地） 。

- 实地踏勘明细表 (Field_Survey_Detail)

- Effective_Soil_Depth: 有效土层厚度（单位：cm，取整） 。

- Slope_Degree: 地形坡度（单位：度，保留 1 位小数） 。

- Flatness: 田面平整程度（枚举：平整、基本平整、不平整） 。

- Intrusion_Detail: 侵入体类型及含量（单位：%，取整） 。

- Gravel_Content: 砾石含量（单位：%，取整） 。

- Water_Security: 水资源保障条件（枚举：充分满足、满足、基本满足、不满足） 。

- Road_Condition: 道路通行条件（枚举：可通达、基本可通达、不可通达） 。

- Topography_Part: 地形部位（规范定义的 12 类） 。

- Texture_Type: 质地构型（规范定义的 7 类） 。

- Drainage_Ability: 排水能力（枚举：充分满足至不满足） 。

- Plough_Layer: 耕层厚度（单位：cm，保留 1 位小数） 。

- 农业生产符合性判定逻辑 (一票否决项)APP 逻辑应设定：

- 若以下任一指标超出当地设定的阈值，系统自动判定为“不合格”，并终止后续检测流程 。

- 判定指标不合格判定逻辑参考规范要求有效土层厚度计算评价单元内各点位平均值，若低于设定阈值则不合格 。

- 需计算平均值 地形坡度坡度数据（通过 DEM 或实测获取）超出当地允许上限 。保留 1 位小数 田面平整度被专家判定为“不平整”，无法满足基本耕作 。

- 专家综合判断 侵入体/砾石计算平均丰度，超过阈值（如建筑垃圾过多）则不合格 。需挖 30cm 深坑

- 水资源保障现场判定为“不满足”，即无降水保障且无灌溉水源 。分 4 个等级

- 道路通行现场判定为“不可通达”，通用农机具无法到达 。农机具可达性

- 土壤污染重金属或有机污染物指标超过 GB15618 风险管控值 。依法分类管理

- 照片采集清单与校验逻辑为满足规范中“举证照片”和“采样坐标”的要求 ，APP 建议集成以下功能：

- 景观照片 (Mandatory)：包含地形地貌、水源、道路及地表特征 。

- 采样过程记录 (Process)：拍摄剖面/土钻断面、四分法缩分、容重采样等实时照片 。

- 防作假校验：坐标锁定：采样人员必须在图斑范围内方可开启拍照功能 。

- 水印生成：照片自动生成包含经纬度、时间、地块 ID 的防伪水印 。